国环评证 甲字第2602号

汉江白河（夹河）水电站枢纽工程

环境影响报告书简本

- （初 稿）

建设单位：中广核汉江水电开发有限公司

编制单位：长江水资源保护科学研究所

二○一二年五月

1 编制说明

汉江白河水电站枢纽工程位于汉江上游干流湖北省十堰市郧西县、陕西省安康市白河县境内，其资源由两省共享，开发建设本电站，一方面为湖北省输送清洁可再生能源，带动陕西、湖北两省的经济发展；另一方面，白河水库回水和上游蜀河水电站尾水衔接，改善库区航道39.8km，将该河段通航等级从现状Ⅵ级提高到Ⅴ～Ⅳ级标准，加强陕鄂地区的经济联系，为汉江水系航运网建设奠定基础。

依据《中华人民共和国环境影响评价法》要求，目前已编制完成《汉江白河（夹河）水电站枢纽工程环境影响评价》（初稿），根据该环评初步结论形成如下环评简本，用以征询公众对本工程建设的环保意见，以便进一步完善本工程的环境保护工作。

2 建设项目概况

2.1 项目名称及建设单位

建设项目名称：汉江白河（夹河）水电站枢纽工程

项目建设单位：中广核汉江水电开发有限公司

2.2 项目建设的必要性

白河水电站位于湖北、陕西两省界河上，其资源由两省共享，在设计水平年2020年，白河水电站装机容量180MW可作为湖北电网的必需容量，电量能被系统吸收，能在系统中部分承担调峰任务，缓解湖北电网汛期调峰困难，优化系统的电源结构，可最大限度地发挥各梯级水电站的联合调度效益，同时也符合湖北、陕西两省的电力开发规划。

白河水库回水和上游蜀河水电站尾水衔接，将该河段通航等级从现状Ⅵ级提高到Ⅴ～Ⅳ级标准，改善库区航道39.8km，有利于陕煤外运，加强地区间的经济往来，促进陕西和湖北两省经济的发展。

加快汉江白河等各梯级水电站工程的开发，不仅可为当地提供充足的电能保障，还可促进地方原材料工业基地和林特产品加工工业基地的建设，形成有汉江特色的工业经济走廊，提高整体就业水平和第三产业发展水平，使其尽快脱贫致富，带动地区经济社会全面发展。

2.3 项目介绍

白河水电站位于陕西省白河县麻虎乡和湖北省郧西县夹河镇之间的汉江干流上，工程介于安康、丹江口两水利枢纽之间。上距安康水库坝址156km，下距丹江口水库坝址213km。

白河水电站工程正常蓄水位为193.73m，死水位191.73m，回水长度39.77km，  总库容2.51亿m3，正常蓄水位以下库容1.30亿m3，装机容量180MW，多年平均发电量5.5426/6.0158亿 kW·h（考虑孤山顶托/不考虑）。工程的主体建筑物由泄洪闸、河床式厂房、安装间（兼作泄洪表孔）、船闸、鱼道和两岸连接建筑物等组成。

工程对外交通以公路为主，坝址右岸现有316国道和襄渝铁路经过，左岸为村级公路，外来物资均可通过公路、铁路运抵工地，工程对外交通条件便利。本工程枢纽建筑物集中在坝区布置，两岸均无开挖导流明渠的地形条件，施工导流采用河床分期导流的导流方式。

工程施工总工期50个月，施工期高峰人数约1500人。大坝（厂房）工程的施工加工厂、仓库、机械及汽车维修场布置在麻虎沟铁路桥以上的弃渣平台左半侧，施工营地布置在麻虎沟右岸坡地上；辅助工程的施工营地相对集中地布置在麻虎沟公路桥到铁路桥之间的弃渣场平台上。骨料料源采用基坑开挖料＋五里料场的组合料源。

本工程各类土石方开挖共计255.30万m3（含临时工程及导流工程），各类土石方回填共计61.14万m3，回填利用开挖料共计60.46万m3，土料场取料0.78万m3。本工程在坝址5km范围内共规划了4个弃渣场，其中右岸有麻虎沟、柏家沟和张银沟三个弃渣场，距坝址平均距离分别1.5km、4km、0.3km；左岸石宝沟弃渣场距坝址平均距离为4km。

白河水电站坝区施工占用涉及陕西省白河县麻虎乡康银村的5、6两个小组，湖北省郧西县夹河镇金銮山村的5小组。坝区占地面积共1079亩，其中永久占地798.4亩，用于枢纽工程各建筑物建设，其余280.6亩为临时占地。淹没及征地影响涉及两省三县七个乡镇二十五个村七十个村民（社区）小组。淹没影响面积15502.5亩，其中陆地面积4640亩，水域面积10862.4亩，淹没耕地785.6亩，园地23.93亩，林地1938.1亩。

按2009年二季度价格水平计算，白河水电站工程总投资为286285.37万元。

3 环境保护目标

3.1 生态环境

维护库区及坝下游江段水生生物多样性，保护鱼类资源；减少扰动面积，合理开发土地资源，减轻对陆生植被的破坏，减轻对陆生动物的惊扰。

3.2 水环境

白河电站库区及坝下水质，不因工程施工和运行而降低水质类别，保持汉江干流评价河段水质达到功能区划要求的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。

3.3 大气环境

采取有效措施维护区域大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。

3.4 声环境

本次评价所列声环境保护目标为白河县麻虎乡、陨西县夹河镇施工区附近及施工道路居民点等，避免施工活动对施工人员及当地居民产生较大影响。

3.5社会环境

切实保障移民利益，保证移民生产生活水平不低于并高于原来水平；预防地方病，减轻粉尘、噪声污染，防止传染病、流行病暴发。

4 环境现状

本工程主要项目均位于陕西省白河县及湖北省郧西县境内，涉及主要河流为汉江干流，工程区域位于秦岭山脉与大巴山的结合部位，汉江上游河段，区域属秦巴断块山区。麻虎沟段河床宽度50～80m，一般水面宽度5～8m，沟底高程195～205m。左岸山脊坡度一般50°左右，山脊线205m高程以上为基岩，以下为河床冲洪积物。右岸为凹岸，属基岩斜坡，坡度一般30～50°，坡面植被覆盖，冲沟不发育，不存在泥石流。

工程区属于北亚热带季风气候区，夏季主要受西南季风的影响，温高、湿重；冬季受偏北风及大陆冷高压的影响，气候寒冷、干燥。工程区多年平均年降水量在700～1800mm之间降水量的年内分配很不均匀，年降水主要集中在6～9月，多年平均地面温度为17.7℃。多年平均最大风速为20m/s，风向为NWN。多年平均风速为1.1m/s，盛行风向以东南风为主。

白河坝址天然多年平均径流量为228亿m3，平均流量为721m3/s，麻虎沟为汉江右岸一级支流，河道全长18.1km，干流比降30.85‰，流域面积83.5km2。

区域内土壤有潮土、石灰（岩）土、紫色土、水稻土、黄棕壤和棕壤6个土类，，黄棕壤是当地主要土壤类型。

本项目位于陕西省划定的水土流失重点治理区中的秦巴山区重点治理区，受水力侵蚀和重力侵蚀的影响，水土流失较为严重。

工程区内土地开发利用程度较高，受人类活动的影响，评价区原生性的常绿阔叶林已遭破坏，取而代之的是各种次生植被类型、灌草丛或草地，另一类是起源人工的次生林，如杉木、柏木和马尾松等，评价区域白河县麻虎乡麻虎沟口康银村有一棵古树冬青，目前工程区大型陆生野生动物较少

本项目位于陕西省白河县及湖北省郧西县境内，无国家级、省级风景名胜区及重点保护文物古迹。

当地传染病以肺结核为主，其次为病毒性肝炎，腮腺炎，痢疾。

项目区交通条件便利，现有316国道和襄渝铁路经过，外来物资均可通过公路、铁路运抵工地。

施工区汉江段干流水质总体较好，除部分断面氨氮和总氮超标外，其他各项监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。区域空气和声环境质量状况良好。

5 环境影响预测评价

5.1 水文情势

白河水库为日调节水库，坝址多年平均下泄水量（含弃水量）与天然径流量相等，水库建成后水位有所抬高，坝前最大抬高约27.7m。建库后库区河段流速由于泥沙淤积和水位抬高的影响而有所减小。

白河水电站正常运行后，由于泥沙淤积，会引起一定的库容损失，库区河床也会发生一定变化，但随着时间的推移，淤积速度逐渐减缓，水库运行20年后，冲淤基本平衡。由于白河水库的拦沙作用，减小了下游水库的入库沙量。

5.2水环境

白河水电站水库水温结构为混合型，建库后水温同天然水温变化不大。在枯水期月平均流量水文条件、上游来水水质较现状不改变的条件下，白河水电站工程建坝前后高锰酸盐指数浓度变化不大，建坝后，白河库区总体水质稍优于建坝前水质，仍维持现状水质类别，达到水质保护目标。

白河水电站对库区水质影响有限，但在生活污水不达标岸边污染带的影响范围较生活污水达标的状况下大的多，坝下游水质不会受建坝影响而变差；水库总体水质不会出现富营养化，但在水库水体升温期和水库汛末蓄水期，不排除在水库局部水域短时有富营养化现象出现。

5.3 水土流失影响预测

白河水电站工程的水土流失防治责任范围共1141.60hm2，工程扰动地表面积即为工程占地面积为1126.18hm2，损坏水土保持设施面积753.06hm2。枢纽工程项目区产生弃渣244.90万m3。本项目建设期可能造成水土流失总量为2.95万t，其中新增水土流失量为2.35万t，占建设期水土流失总量的79.7%。

5.4 施工环境

5.4.1 水环境

施工高峰期砂石料加工废水排水强度163.8m3/h，含油废水每次产生冲洗废水约为118m3，碱性废水月高峰排放强度为2.37万m3/月。生产废水如不经处理直接排放至汉江将在一定程度上污染水质，排放至滩地或农田将破坏土壤结构，改变土壤性质，因此需采取环境保护措施减缓其不利影响。

施工期生活污水日排放量最大为120m3，如直接排入汉江干流，河流高锰酸盐指数和BOD5浓度仍可满足地表水质量标准中的II类水标准，但汉江干流河段按照相关规定不允许新增排污口，因此生活污水需处理达标后考虑用于绿化、洒水等回用。

5.4.2 声环境

麻虎乡中学所在付家湾村区域昼夜声环境均优于城市区域环境噪声Ⅱ类标准，康联村7组夜间声环境高于城市区域环境噪声Ⅱ类标准；受车辆运输产生的交通噪声的影响，交通运输道路两侧316国道两侧居民点、邓家村、易家河、李家沟等四处居民点距道路40m以内的居民噪声昼间、夜间均满足相应标准，仅316国道麻虎段道路两侧居民2类区敏感点昼间噪声超标0.37dB，但夜间4处居民点噪声均接近超标临界值，因此还是应采取一定措施。

5.4.3环境空气

环境空气质量影响区域主要在工程施工区，其主要污染物为TSP，主要影响人员为现场施工人员及部分施工道路旁居民点，其它区域影响不大。

5.4.4 固体废物

施工区高峰每日约产生活垃圾1.8t，生活垃圾如任意堆放，不仅污染空气，也会影响施工人员身体健康，一旦进入河流水体，将增加水体中污染物浓度，污染附近水体水质；建筑垃圾、生产废料如任意丢弃，将影响施工区环境卫生。

5.5 移民安置

搬迁安置集中居民点占地、专业项目复建占地不可避免地对安置区土地资源带来影响。

施工期移民安置活动及专业项目复建，对安置区陆生动、植物和水土流失将产生一定影响，但影响程度有限。集镇迁建、居民点建设产生的废水、废气、噪声及固体废物对施工区周边有一定影响，但受工程规模限制，影响时间是短期的。

白河水电站集中安置点废水通过管网收集，将原来区域内分散排放的生活污水集中排放，如果不经过处理直接排放，将对白河水库水质产生一定影响。

工程兴建，对库区的经济发展将起到积极的推动作用，移民安置方式不会影响移民的家庭收入水平，移民生活水平将在恢复生产后稳步上升。搬迁安置移民会对居民心理产生一定的影响，需要一个调整和适应过程。

移民在搬迁过程中可能因过度疲劳加上不良卫生习惯及饮用水卫生问题，会导致抗疾病能力下降，从而导致痢疾、乙肝等疾病的流行。

5.6土地资源

水库淹没将使库区耕园地、林地数量有所减少，土地资源受到一定损失，对农业生产带来一定不利影响。

5.7 人群健康

施工期间大量施工人员进驻工地，感染疾病的可能性增大；工程建成蓄水后，可能加剧以鼠媒、虫媒传染病的发病率；移民安置迁建劳累加上不良卫生习惯及饮用水卫生问题，若不采取措施，将导致人群中痢疾、病毒性肝炎等疾病的流行。

5.8 社会经济

白河水电站枢纽工程多年平均发电量5.54亿kW·h，可为地方经济提供可持续发展的清洁能源，具有较大的发电效益，提高电网的安全稳定运行；还可改善库区通航条件；工程和移民安置费用的投资使库区环境得到改善，有利于调整当地产业结构，增加就业机会，促进区域内经济的发展和社会的繁荣。

6 环境保护措施

6.1运行期水环境保护

包括工程措施和非工程措施。工程措施包括点源治理、面源治理和其它措施，库区点源治理措施主要是完善库区范围内乡镇污水处理设施；面源治理包括调整农业结构和建设生态示范区；其它措施包括库底清理等。

6.2陆生动、植物保护措施

加强施工期管理，开展施工期、运行期生态影响监测或调查，开展环境保护方面的培训，在施工区设警示牌和宣传牌等措施，保护生态环境；加强水电工程区的生态环境的监控和管理，防止人类开发活动加剧造成的诸如动植物资源的破坏、水环境污染和森林火灾等对当地生物多样性的破坏。

6.3水生生物保护

主要拟采用鱼道过鱼、鱼类增殖放流、支流保护、鱼类监测与研究、水库渔业管理等保护对策与措施。

6.4水土保持

主要在枢纽工程区、料场区、弃渣场区、施工临时道路区、施工生产生活区、拆迁安置区采取水土保持工程措施、临时措施和植物措施。详见本工程水土保持方案报告书。

6.5移民安置环境保护

主要包括迁建集镇和农村集中居民点生活污水处理和生活垃圾处理、移民安置区生态保护、人群健康保护。其它还有针对农村移民安置区的促进及保障措施，包括制定合理的拆迁安置计划，减少对移民安置区生态环境的影响；制定并落实各项优惠政策，支持和帮助移民恢复生产等。

6.6人群健康

施工期人群健康保护主要包括施工场地消毒、病媒生物消杀、卫生防疫、卫生宣传与管理、公共卫生设施设置；运行期人群健康保护措施主要是水库蓄水后的消杀灭，健全库区乡镇卫生防疫机构，强化基层业务培训及卫生宣传。

6.7施工期环境保护

对施工区砂石料冲洗废水、含油废水、碱性废水及生活污水均配套有针对性的处理工艺及处理设施，废污水处理后均回用于绿化或洒水等；施工期环境空气质量保护主要是采取洒水降尘、施工区绿化及相应的管理措施；施工区噪声与震动防护主要采取噪声源控制、敏感点噪声防护、施工人员保护、震动防护及相应的管理措施；对施工区生活垃圾、建筑垃圾、生产废料、交通运输垃圾采取管理措施。

7 综合评价结论

7.1 对环境的主要有利影响

白河水电站建成后，多年平均发电量5.5426/6.0158亿 kW·h（考虑孤山顶托/不考虑），将拉动当地经济发展的同时，还可提供大量成本低廉的清洁能源，可在一定程度上防止非再生能源的消耗及其带来的环境污染，对缓解能源紧缺和减轻煤炭生产和运输压力，促进国民经济可持续发展将起到极其重要的作用。

白河电站工程兴建后，可淹没库区10余处滩险，改善库区航道39.8km，将加强陕鄂地区的经济联系，为汉江水系航运网建设奠定基础。

工程实施后，将大大改善区域内居住条件及交通、通讯设施；施工期间工程需购买大量建材，可促进当地建材业、运输业发展；工程施工，还可增加当地的就业机会；带动和促进了区域内基础设施，公共服务建设，促进当地经济和文化等方面的发展。

7.2 对环境的主要不利影响

工程施工扰动了生态环境现状，淹没陆域面积4640亩，淹没耕地面积785.6亩；永久占地798.4亩，永久占用耕地面积217亩。部分土地资源损失为不可逆影响。

施工期不利影响主要表现施工产生的废水、废气、噪声等对施工区及周边地区的影响，施工临时弃土（渣）可能造成新的水土流失，施工人员的进驻及移民搬迁可能带来人群健康问题等，这些影响多数随施工活动结束即消失，且大部分可通过采取生态恢复与环境保护措施予以减缓。

而运行期水库库区各乡镇排入汉江近岸水质将有所降低，岸边污染带有所增加，部分库湾支流有富营养化风险。库区江段水文条件的改变将直接或间接地影响库区江段鱼类种类组成及其资源量，夹河镇、白河“四大家鱼”产卵场受影响较大，库区产漂流性卵鱼类的数量减少。

综上所述，除水库淹没和工程永久占地导致的土地资源损失属不可逆影响外，工程对环境产生的其他不利影响大部分可通过采取相应的环境保护措施予以减缓。从环境保护角度分析，白河水电站工程不存在影响项目建设的环境制约因素，工程建设可行。